Lycée des Métiers de l’ameublement

C.C.F. de Sciences Physiques

NOM :

PRENOM :

CLASSE : 								DATE :

Durée : 30 Minutes

Sujet destiné au candidat.

VERIFICATION EXPERIMENTALE DE LA LOI DES NOEUDS

A

Appeler l’examinateur

Dans la suite du document, ce sigle signifie qu’il faut appeler l’examinateur :

Matériel :

- Des fils de connexions

- Un multimètre numérique

- deux ampoules de 6 V

- Un générateur

- Un interrupteur

  - Réglage du générateur.

Appeler l’examinateur afin de faire vérifier les réglages de l’appareil

A

Régler le générateur sur tension continue et 6 Volt.

  - Montage du circuit électrique

- Réaliser le circuit électrique dont le schéma est sur la figure n°1 :

G

+

-

Figure n°1

L1

L2

A

Appeler l’examinateur afin de vérifier le montage

  - Mesure des intensités

Flécher en vert le sens du courant sur le schéma précédent.

On appellera :

    - I1 l’intensité du courant circulant dans l’ampoule L1

    - I2 l’intensité du courant circulant dans l’ampoule L2

    - I l’intensité du courant sortant du générateur

- Dessiner le schéma du circuit électrique en insérant l’ampèremètre de façon à mesurer l’intensité du courant circulant dans la lampe L1. Sur l’ampèremètre, indiquer en rouge la borne par laquelle entre le courant.

- Régler le multimètre en position ampèremètre sur le calibre 10 A. Brancher l’ampèremètre dans le circuit de façon à mesurer la valeur de  l’intensité I1.

A

Appeler l’examinateur afin de vérifier le montage

Fermer l’interrupteur et noter la valeur de I1 :      I1 = ………………..A

Ouvrir l’interrupteur.

- Brancher l’ampèremètre dans le circuit de façon à mesurer la valeur de  l’intensité I2.

A

Appeler l’examinateur afin de vérifier le montage

Fermer l’interrupteur et noter la valeur de I2 :      I2 = ………………..A

Ouvrir l’interrupteur.

- Brancher l’ampèremètre dans le circuit de façon à mesurer la valeur de  l’intensité I.

A

Appeler l’examinateur afin de vérifier le montage

Fermer l’interrupteur et noter la valeur de I :      I = ………………..A

Ouvrir l’interrupteur.

Regrouper les résultats dans le tableau suivant :

| Valeur de I (en A) | Valeur de I1 ( en A ] | Valeur de I2 ( en A ) |
| --- | --- | --- |

  - Conclusion

A l’aide du tableau précédent, quelle égalité peut-on écrire entre I, I1 et I2 ?

Réponse :

  - Rangement du Poste

Eteindre le générateur puis démonter le circuit électrique.

GRILLE D’EVALUATION

| CANDIDAT |  |
| --- | --- |
| Nom : | Signature : |
| Prénom : |  |
| Classe : |  |

| EXAMINATEUR |  |
| --- | --- |
| Nom : | Signature : |

|  | Nombre de points (entourer) |
| --- | --- |
| Réglage du générateur | * |
| Câblage du circuit électrique | ** |
| Sens du courant électrique | * |
| Schéma du circuit, place de l’ampère-mètre | ** |
| Borne rouge de l’ampèremètre | * |
| Réglage du calibre 10 A | * |
| Branchement de l’ampèremètre | ** |
| Respect des règles de sécurité ouverture/fermeture de l’interrupteur | ** |
| Respect des règles de sécurité, extinction du générateur lors du branchement de l’ampèremètre | ** |
| Valeur de I1 | * |
| Valeur de I2 | * |
| Valeur de I | * |
| Tableau récapitulatif | * |
| Conclusion | ** |
| NOTE | / 20 |